SCIENTZ-6TD超声波细胞粉碎机

产品说明

新芝SCIENTZ-TD系列多通道超声波粉碎机是在常规型超声波粉碎机的基础上研发的具备4/6/16/24/48个探头的超声波粉碎机，用户可以一次性同时处理多个样品，速度快、效率高，重复性也好。该仪器可用于多种动植物细胞、病毒的破碎，同时可用来乳化、分离、 匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

产品特别适合一次处理多个样品，且对同种操作下对一致性要求高的实验。

性能特点

- 中央微机集中控制

- 可创建并储存多达20组操作程序

- 一次处理多个样品，快速、高效、一致性强

- 可选择间隙或连续脉冲模式

- 超声时间，功率连续可调，稳定性好

- 具有自我诊断功能，程序自动纠错，过载、超温保护显示

仪器参数

- 型号: SCIENTZ-6TD

- 超声功率：2400 W

- 频率：20KHz±0.5

- 变幅杆数：6支

- 破碎容量：1-50 ml

- 功率可调：1-100%

- 变幅杆：Φ6 mm

- 工作模式：间隙/连续

- 脉冲：0.1-99.9 s可调（间隙/工作）

- 温度传感器：有

- 存储数据：20组

- 隔音箱：有

- 操作方式：触摸控制

- 显示内容：温度，功率，脉冲模式和时间等7种显示

- 保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示